외부 접속 구축 절차서 — VPN 방식

해외 파트(중국·베트남 2~3명)의 진척 엑셀 원본 수정용 · NAS 쪽 1회 + 직원 PC 1회

v1.1 · 2026-08-06 · 작성: 염경록 팀장 · 결정 근거: 8/6 논의(B안 확정 — 봇 공격 우려로 포트 개방 대신 VPN) · v1.1: 국내 선검증 단계 추가(출장자 없음 반영)

# 0. 왜 VPN인가 (한 장 요약)

- 인터넷에 파일 포트를 직접 열면 자동공격 봇에 노출됩니다. VPN은 열쇠(인증서+계정) 없는 사람에게는 문 자체가 보이지 않는 방식입니다.

- VPN에 연결된 노트북은 논리적으로 사무실 안에 있는 것과 동일 — [엑셀로 열기]·저장, 탐색기로 NAS 폴더 열어 파일 등록까지 사내와 똑같이 됩니다. PMS 화면 보기·입력은 VPN 없이도 원래 어디서나 됩니다.

- 해외 직원이 수정·저장하면 → 사내 메인 PC가 30분 내 자동 반영 → PMS에 반영 (기존 흐름 그대로).

# 1. 시작 전 공통 보안 3종 (관리자 · 10분)

VPN과 무관하게 지금 바로 해두면 좋은 기본기입니다.

| 항목 | 내용 (클릭 경로) | 완료 표시 |
| --- | --- | --- |
| admin 계정 끄기 | DSM → 제어판 → 사용자 및 그룹 → 새 관리자 계정 하나 만들고(이름은 흔하지 않게) 로그인 확인 → 기존 admin 계정 비활성화. (봇들이 1순위로 노리는 계정명이 admin — DSM도 경고 중) | □ 새 관리자 로그인 확인 □ admin 비활성 |
| 로그인 자동 차단 | 제어판 → 보안 → 계정(보호) → 자동 차단 활성화 — 예: 10분 내 5회 실패 시 그 IP 차단. 2단계 인증(OTP)은 관리자 계정에 권장. | □ 자동 차단 ON |
| 관리 포트 외부 차단 확인 | 공유기(Synology Router) 관리 → 포트 포워딩 목록 확인 — 5000·5001(DSM 관리 화면)이 외부로 열려 있으면 삭제. 이번에 여는 것은 VPN 포트 딱 1개뿐입니다. | □ 5000/5001 외부 없음 |

# 2. NAS 쪽 설정 (관리자 · 1회 · 약 30분)

## 2-1. VPN Server 설치·켜기

- DSM → 패키지 센터 → VPN Server 검색 → 설치 → 열기

- 왼쪽 OpenVPN → "OpenVPN 서버 활성화" 체크

- ★ "클라이언트가 서버의 LAN에 액세스하도록 허용" 반드시 체크 — 이걸 빼먹으면 연결은 되는데 NAS(192.168.0.110)가 안 보입니다 (가장 흔한 실수)

- 포트는 기본 UDP 1194 그대로 두고 적용 → [.ovpn 내보내기] 로 설정 파일을 받아둡니다

## 2-2. 접속 계정 만들기 (직원별)

- 제어판 → 사용자 및 그룹 → 직원별 계정 생성 (예: kim-cn, lee-vn — 공용 계정 금지, 회수 가능해야 함)

- 권한: NECONSYS_PJ 공유폴더 읽기/쓰기만, 응용 프로그램 권한에서 VPN Server 허용 + 나머지(DSM·File Station 등)는 거부

- 비밀번호는 길게(12자+) — 자동 차단(1장)과 함께 무차별 대입 방어의 핵심

## 2-3. 공유기 포트 포워딩 (딱 1개)

- Synology Router 관리 → 포트 포워딩 → 규칙 추가: 외부 21194/UDP → 192.168.0.110의 1194/UDP

- 외부 포트를 21194처럼 비표준으로 두는 것이 팀장님 방식대로 "훑는 봇" 회피에 좋습니다 (기본 1194는 봇들이 아는 번호)

- 받아둔 .ovpn 파일을 메모장으로 열어 remote 줄을 다음으로 수정:

remote necon-pj.synology.me 21194

※ 이 .ovpn 파일 + 계정/비밀번호가 곧 열쇠입니다 — 메일보다는 USB·보안 메신저로 전달하고, 퇴사·교체 시 해당 계정만 비활성화하면 됩니다.

# 3. 해외 직원 PC 설정 (각자 · 1회 · 약 15분)

- OpenVPN 클라이언트 설치 — 공식 OpenVPN Connect (openvpn.net에서 무료)

- 전달받은 .ovpn 파일 가져오기 → 계정/비밀번호 입력 → 연결 (연결 상태 아이콘 확인)

- 회사 폴더의 PMS_엑셀열기_1회준비.bat 1회 실행 — 사내와 같은 준비(hosts·Office 예외)가 VPN에서도 그대로 유효합니다

- 확인 ①: 브라우저에서 https://necon-pj.synology.me:5006 → 로그인 창이 뜨면 성공

- 확인 ②: PMS 파란 칩 → [엑셀로 열기] → 진짜 엑셀로 열리고 Ctrl+S 저장되면 완료

- 새 파일 등록이 필요하면: 탐색기 주소창에 \\192.168.0.110\NECONSYS_PJ (이름 주소가 아니라 IP로) → 해당 프로젝트 폴더에 넣기

# 4. 테스트 순서 — 국내에서 먼저, 해외는 출장 때

## 4-1. 국내 외부 테스트 (관리자 · 10분 · ★지금 가능)

폰 핫스팟에 연결한 노트북 = "사무실 밖 인터넷"과 동일 조건입니다. 이 테스트가 성공하면 공유기 포워딩 → VPN 서버 → 인증 → NAS 접근 → 엑셀 열기 전 구간이 검증 완료된 것이고, 해외에서 남는 변수는 "그 나라 회선이 VPN을 막느냐" 하나뿐입니다.

- 노트북에 OpenVPN Connect + .ovpn + 테스트 계정 → 인터넷을 폰 핫스팟으로 연결 (사내 Wi-Fi 아님)

- VPN 연결 → 브라우저 https://necon-pj.synology.me:5006 로그인 창 확인 → PMS [엑셀로 열기]·Ctrl+S 저장 확인

## 4-2. 출장 전 준비 (직원 PC · 사내에서 · 출국 전)

- OpenVPN 설치 + 본인 .ovpn·계정 발급(2-2) + PMS_엑셀열기_1회준비.bat 1회

- 폰 핫스팟으로 연결 리허설 1번 — 현지에서 처음 해보는 일이 없게

## 4-3. 중국 현지 대응 (출장 시 확인)

중국은 국제 VPN이 지역·회선에 따라 차단될 수 있습니다. 아래 순서로 확인합니다.

- 1차 테스트: 위 설정 그대로 현지에서 며칠간, 다른 시간대에도 연결해 봅니다 (기업 회선은 되는 경우가 많음). 베트남은 보통 문제없습니다.

- 안 되면 ①: VPN Server의 OpenVPN을 TCP 443 포트로 바꿔 재시도 (일반 HTTPS처럼 보여 통과율이 올라감 — 공유기 포워딩·.ovpn의 포트도 같이 변경).

- 안 되면 ②: VPN Server의 L2TP/IPsec을 켜서 시도 (Windows 내장 VPN으로 연결 — 별도 프로그램 불필요).

- 그래도 안 되면: 중국 직원에 한해 다른 경로(예: WebDAV 비표준 포트 직결)를 열지 팀장 결정으로 별도 검토 — 이때는 방화벽·자동 차단 강화를 함께 설계.

# 5. 운영 관리

- 계정 발급·회수: 직원 추가 = 2-2만 반복 / 철수·퇴사 = 그 계정 비활성화 (VPN·폴더 권한이 같이 끊김).

- 접속 확인: VPN Server → 연결 목록에서 누가 언제 붙었는지 보임. 이상 시간대 접속이 보이면 그 계정 비밀번호 교체.

- 이 절차의 보안 구조 = 문 숨김(비표준 포트) + 열쇠(인증서·계정) + 자동 차단 + 최소 권한 — 4겹.

- 참고: WebDAV 인증서(necon-pj.synology.me, 2026-10-01 만료)는 9월에 자동 갱신 확인 (7/28 미결 항목 — VPN과는 별개).

문의: 염경록 팀장  ·  관련 문서: 직원안내문_PMS진척자료_NAS판(운영가이드) · 일일리포트 7/28(WebDAV·DNS)